[СЛАЙД 1 — Титульный]

Уважаемая комиссия, добрый день.

Тема моей работы — разработка и создание паука (shock-mount держателя) для микрофона Fifine AM8 с применением технологии FDM-печати.

[СЛАЙД 2 — Введение]

Актуальность проекта связана с тем, что для качественной записи требуется минимизировать передачу вибраций на микрофон. Универсальные пауки плохо подходят под Fifine AM8 из-за его сложной геометрии. Поэтому требуется индивидуальная конструкция, которая обеспечит точную посадку и виброизоляцию.

Целью данного курсового проекта является разработка и проектирование паука для микрофона Fifine AM8 с использованием технологии FDM-печати, обеспечивающего надежное крепление, амортизацию вибраций и эргономичность конструкции.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

[СЛАЙД 3 — 1.1. Процесс FDM]

Технология FDM — это послойное наплавление расплавленного термопластика.

Выбор этой технологии обусловлен тем, что она позволяет быстро и недорого создавать индивидуальные аксессуары любой геометрии.

[СЛАЙД 4 — 1.2. Материалы FDM]

Для FDM применяется широкий набор материалов.

Для моего проекта важны были ударная вязкость, межслойная прочность и стабильность.

Эти критерии позже привели к выбору PETG.

[СЛАЙД 5 — 1.3. Преимущества и недостатки FDM]

Плюсы технологии: доступность, скорость изготовления, возможность точной подгонки под конкретный объект.

Минусы: слоистость поверхности и сниженная прочность вдоль оси роста.

Эти особенности учитывались при проектировании конструкции.

[СЛАЙД 6 — 1.4. Примеры изделий]

FDM широко применяется в инженерных задачах, в том числе для звукотехнических аксессуаров — держателей, демпферов и кронштейнов.

Это подтверждает, что выбранная технология подходит для создания паука.

[СЛАЙД 7 — 1.5. Оборудование FDM]

Используемое оборудование — FDM-принтер Elegoo Neptune 4 Pro.

Он обеспечивает высокую скорость, стабильность подачи и точность, что важно для посадочных узлов.

2. Технологическая часть

[СЛАЙД 8 — 2.1. Описание изделия]

Паук — это амортизирующий держатель, уменьшающий передачу вибраций на микрофон.

Основная задача — гашение механических колебаний и стабильная фиксация AM8.

[СЛАЙД 9 — 2.1.1. Функциональные требования]

Были определены ключевые требования:

— точная посадка под геометрию AM8,

— устойчивость к динамическим нагрузкам,

— удобный монтаж без инструмента,

— технологичность конструкции под FDM-печать.

[СЛАЙД 10 — 2.1.2. Анализ аналогов]

Аналоги на рынке оказались неполностью совместимыми с AM8:

корпус микрофона нестандартный, со сложным профилем.

Универсальные пауки не обеспечивают плотной посадки и теряют эффективность виброизоляции.

Именно поэтому была выбрана разработка индивидуального изделия.

[СЛАЙД 11 — 2.2.1. Определение посадочных мест]

Я провёл точные ручные измерения штангенциркулем, зафиксировал максимальные и минимальные диаметры, высоты, профили переходов.

Эти данные стали основой для создания корректного посадочного узла.

[СЛАЙД 12 — 2.2.2. 3D-моделирование]

Моделирование выполнялось в Fusion 360.

Для точного воспроизведения сложной формы AM8 сделана форма по фотографии микрофона строго ортогонально сзади, после отрегулированнаяпо реальным размерам.

Этот метод позволил построить посадку, повторяющую геометрию микрофона с высокой точностью.

[СЛАЙД 13 — 2.2.3. Выбор материала (PETG)]

PETG выбран из-за:

— ударной вязкости,

— межслойной прочности,

— термостойкости,

— минимальной усадки.

Именно он обеспечивает оптимальный баланс жёсткости и гибкости для виброизоляции.

[СЛАЙД 14 — 2.2.4. Настройка оборудования]

Печать выполнена на Neptune 4 Pro.

Основные параметры — 240–250 °C сопло, 80 °C стол, слой 0,2 мм.

Дополнительно настроены ретракты и Pressure Advance, чтобы избежать появления нитей, характерных для PETG.

[СЛАЙД 15 — 2.2.5. Постобработка]

Выполнены зачистка поддержек, корректировка геометрии посадки и контроль плотности установки микрофона.

После обработки микрофон фиксируется стабильно и без люфта.

[СЛАЙД 16 — 2.2.6. Испытания изделия]

Тестирование на стойке показало:

— эффективную виброизоляцию,

— отсутствие смещений,

— устойчивость конструкции под нагрузками,

— улучшение чистоты звука при реальной записи.

3. Экономический раздел

[СЛАЙД 17 — 3.1. Себестоимость]

Итоговая стоимость изготовления — примерно 103 рубля:

PETG, электроэнергия, амортизация, комплект резинок.

[СЛАЙД 18 — 3.2. Инвестиционный анализ]

Рыночная цена пауков — 800–2500 рублей.

Экономия — до 25 раз.

Функциональность выше, так как модель адаптирована под конкретный микрофон.

[СЛАЙД 19 — 3.3. Сравнение с аналогами]

Преимущества моего изделия:

— точная совместимость,

— низкая стоимость,

— высокая виброизоляция,

— возможность изменять конструкцию в будущем.

[СЛАЙД 20 — Заключение]

В рамках проекта был разработан и изготовлен полностью функциональный паук для микрофона Fifine AM8.

Полученное изделие эффективно гасит вибрации, имеет низкую себестоимость и превосходит универсальные аналоги по точности и функциональности.

Работа охватила полный цикл — от анализа и моделирования до печати и испытаний, что подтверждает практическую ценность проекта.

Спасибо за внимание.